МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МОЭВМ

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Тема: Настройка IP-адресов в сети

| Студент гр. 3344 |  | Тукалкин.В.А |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Борисенко К.А. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Изучение и практическое освоение основ адресации, разрешения физических адресов и простейшей маршрутизации в IP-сетях.

Задачи

- Исправить структуру сети (если это необходимо), обеспечив корректную доставку кадров на физическом уровне.

- Задать IP-адреса, маски подсети и шлюзы по умолчанию для всех узлов сети, чтобы обеспечить корректную доставку Echo-запроса от K1 к K2 и Echo-ответа обратно. Обосновать свои установки

- Выполнить Echo-запрос с K1 на K2. Посмотреть вывод программы.

- Добавить статическую запись ARP для K3 на K1 (или для ближайшего к К1 маршрутизатора, находящегося между К3 и К1). Подождать устаревания ARP-таблиц и выполнить Echo-запрос с K1 на K3. Объяснить результат.

- Выполнить Echo-запрос на IP-адрес 200.100.0.1 c K1. Объяснить вывод программы.

- Выполнить Echo-запросы с K1 и K2 на все узлы сети. Убедиться, что Echo-ответы приходят.

В отчет необходимо включить схему сети, настройки протокола TCP/IP для всех узлов сети и результаты вывода программы, полученные при выполнении Echo-запросов.

Вариант 4(18). Файл со схемой сети: lab1_var4.jfst. Сеть между маршрутизаторами OFF_R и R2: 204.188.0.0. Компьютер BIG BOSS имеет IP-адрес 204.188.0.1. Компьютер M_CH_S имеет IP-адрес 10.0.0.2. Сеть между маршрутизаторами R2 и M_CH_S_Router: 192.178.0.0. Обозначения в задании:

K1 – BIG BOSS, K2 – M_CH_S, K3 – OFFICE1_pc4.

Рисунок 1 – схема сети

Выполнение работы

- Исправим структуру сети.

Для избегания зацикливания при доставке пакетов необходимо разорвать петлю H_OFFICE1 и H2_OFFICE1.

Рисунок 2 – схема сети с исправлениями

- Зададим IP-адреса, маски подсети и шлюзы по умолчанию для всех узлов сети, чтобы обеспечить корректную доставку Echo-запроса от K1 к K2 и Echo-ответа обратно.

OFFICE1 pc4(K3) имеет IP-адрес по умолчанию 172.198.12.254

OFFICE1 pc1 имеет IP-адрес по умолчанию 172.198.0.1

OFFICE1 pc3 имеет IP-адрес по умолчанию 172.198.71.254

OFFICE1 pc2 имеет IP-адрес по умолчанию 172.198.127.254

OFF_R имеет IP-адрес по умолчанию 172.198.99.254 для eth0 и 204.188.0.45 для eth1.

Зададим маску подсети 255.255.0.0, OFFICE1 pc5 IP-адрес по умолчанию 172.198.61.2 и установим на всех кроме OFF_R шлюз по умолчанию 172.198.99.254. Для OFF_R установим шлюз по умолчанию 204.188.0.3.

Для BIG BOSS(K1) IP-адрес по умолчанию 204.188.0.1, зададим маску 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию 204.188.0.45

Для M_CH_S(K2) IP-адрес по умолчанию 10.0.0.2, зададим маску 255.255.255.0 и шлюз 10.0.0.3

M_CH_S_Router имеет IP-адрес по умолчанию 10.0.0.2 для eth0 и 192.178.0.1 для eth1, зададим маску 255.255.255.0 и шлюз 192.178.0.2

R2 имеет IP-адрес по умолчанию 204.188.0.3 для eth0 и 192.178.0.2 для eth1, зададим маску 255.255.255.0 и шлюз 192.178.0.1.

Таблица 1 - настройки сети

| Имя | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIG BOSS(K1) | eth0 | 204.188.0.1 | 255.255.255.0 | 204.188.0.45 |
| M_CH_S(K2) | eth0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.0 | 10.0.0.3 |
| OFFICE1_pc4(K3) | eth0 | 172.198.12.254 | 255.255.255.0 | 172.198.99.254 |
| OFF_R | eth0 | 172.198.99.254 | 255.255.255.0 | 204.188.0.3 |
|  | eth1 | 204.188.0.45 | 255.255.0.0 |  |
| M_CH_S_Router | eth0 | 10.0.0.3 | 255.255.255.0 | 192.178.0.2 |
|  | eth1 | 192.178.0.1 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | eth0 | 204.188.0.3 | 255.255.255.0 | 192.178.0.1 |
|  | eth1 | 192.178.0.2 | 255.255.0.0 |  |
| OFFICE1 pc1 | eth0 | 172.198.0.1 | 255.255.0.0 | 172.198.99.254 |
| OFFICE1 pc2 | eth0 | 172.198.127.254 | 255.255.0.0 | 172.198.99.254 |
| OFFICE1 pc3 | eth0 | 172.198.71.254 | 255.255.0.0 | 172.198.99.254 |
| OFFICE1 pc5 | eth0 | 172.198.61.2 | 255.255.0.0 | 172.198.99.254 |

- Выполним Echo-запрос с K1 на K2.

Пакеты успешно доставлены

- Добавим статическую запись ARP для K3 на K1 (или для ближайшего к К1 маршрутизатора, находящегося между К3 и К1). Подождём устаревания ARP-таблиц и выполним Echo-запрос с K1 на K3.

Подождем 180-360 секунд до устаревания записи и продемонстрируем результат Echo-запроса:

Статистическая ARP запись позволяет не отправлять лишних ARP запросов и не имеет времени жизни, поэтому дополнительных запросов не потребовалось.

- Выполним Echo-запрос на IP-адрес 200.100.0.1 c K1.

Так как узла с IP-адреса 200.100.0.1 в сети нет, то пакет будет переходить между узлами до тех пор, пока не закончится его время жизни (TTL). Это подтверждается экспериментально.

- Выполним Echo-запросы с K1 и K2 на все узлы сети. Убедимся, что Echo-ответы приходят.

Настройка для R2

Таблица 2 – результаты Echo-запросов

| ## Маршрут | ## Вывод программы | ## Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ## BIG BOSS(K1) – M_CH_S(K2) |  | ## Ответ пришёл |
| ## BIG BOSS(K1) – OFFICE pc4(K3) |  | ## Ответ пришёл |
| ## BIG BOSS(K1) – OFFICE pc1 |  | ## Ответ пришёл |
| ## BIG BOSS(K1) – OFFICE pc2 |  | ## Ответ пришёл |
| ## BIG BOSS(K1) – OFFICE pc3 |  | ## Ответ пришёл |
| ## BIG BOSS(K1) – OFFICE pc5 |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – BIG BOSS(K1) |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – OFFICE pc4(K3) |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – OFFICE pc1 |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – OFFICE pc2 |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – OFFICE pc3 |  | ## Ответ пришёл |
| ## M_CH_S(K2) – OFFICE pc5 |  | ## Ответ пришёл |

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и усвоены на практике основы адресации, разрешения физических адресов и простейшей маршрутизации в IP-сетях.

В симуляторе компьютерной сети javaNetSim были настроены нужные параметры узлов для корректной работы сети и выполнены Echo-запросы согласно заданию.