МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МОЭВМ

отчет

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Тема: Изучение понятий IP-адреса и подсетей

| Студент гр. 3344 |  | Тукалкин.В.А |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Борисенко К.А. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Изучение IP-адресации (IPv4), логического построения локальных сетей.

Вариант 18

Таблица 1 – Вариант для создания четырёх подсетей

| № | CIDR 1 | CIDR 2 | CIDR 3 | CIDR 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 15 | 27 | 6 | 18 |

Задачи

1. Создать две виртуальные машины (лаб. работа № 1).

2. Определить адрес сети по IP и маске.

3. Определить широковещательный IP-адрес для конкретной подсети.

4. Определить принадлежность IP-адресов к одной подсети.

5. Построить схему сети с использованием различных масок и IP-адресов.

6. Проверить п. 4 на реальной инфраструктуре, построенной в VirtualBox.

Выполнение работы

- Созданы две виртуальные машины и выбраны на обеих тип подключения “intnet”.

Рисунок 1 – настройка сети для виртуальной машины

- Определение адреса сети из примера

221.238.65.231/10

221.247.74.240/10

Представление в двоичном виде:

221.238.65.231/10:

11011101.11101110.01000001.11100111 – IP-адрес

11111111.11000000.00000000.00000000 – маска

После применения побитового AND:

11011101. 11000000.00000000.00000000

221.192.0.0/10 – адрес сети

221.247.74.240/10:

11011101.11110111.01001010.11110000 – IP-адрес

11111111.11000000.00000000.00000000 – маска

После применения побитового AND:

11011101. 11000000.00000000.00000000

221.192.0.0/10 – адрес сети

- Определение широковещательного IP-адреса для конкретной подсети.

Для получение широковещательного IP-адреса нужны инвертировать маска и применить побитовый OR между IP-адресом и маской:

11011101. 11000000.00000000.00000000 – адрес сети

00000000.00111111.11111111.11111111 – инвертированная маска

Получаем:

11011101.11111111.11111111.11111111

221.255.255.255 – широковещательный IP-адрес для сети 221.192.0.0/10.

- Определение принадлежности IP-адресов к одной подсети.

Адреса подсети совпадают, значит IP-адреса принадлежат к одной подсети.

- Построить схему сети с использованием различных масок и IP-адресов.

Подсети:

- 172.16.0.0/15

Широковещательный: 172.17.255.255

- 192.168.1.0/27

Широковещательный: 192.168.1.31

- 64.0.0.0/6

Широковещательный: 67.255.255.255

- 10.10.128.0/18

Широковещательный: 10.10.191.255

Рисунок 2 – схема сети

- Проверка п. 4 на реальной инфраструктуре, построенной в VirtualBox.

Для проверки настроем IP-адреса через команду ip addr на созданных виртуальных машинах и использовать команду ping, для проверки доситтупности.

221.238.65.231/10 – Linux 1

221.247.74.240/10 – Клон Linux 1

Рисунок 3 – названия машин в VirtualBox

Рисунок 4 – проверка на Linux 1

Рисунок 5 – проверка на Клон Linux 1

Выводы

Изучены IP-адресации (IPv4), логическое построение локальных сетей.