МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра БЖД

отчет

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЙ

| Студент гр. 3344 |  | Тукалкин.В.А |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 3344 |  | Пачев Д.К. |
| Студент гр. 3344 |  | Святохо В.В. |
| Преподаватель |  | Трусов А.О. |

Санкт-Петербург

2026

Цели работы

- Ознакомиться с санитарно-гигиеническим нормированием излучения радиочастот и изучить методы защиты персонала от облучения при работе с маломощным СВЧ-генератором.

Основные теоретические сведения

Радиочастотные электромагнитные поля (ЭМП) широко применяются для передачи информации, радиолокации, неразрушающего контроля и в технологических целях. На человека могут воздействовать как прямое, так и отражённое излучение. В лабораторной работе исследуется защита от СВЧ-излучения маломощного генератора.

Основными параметрами, характеризующими ЭМП радиочастотного диапазона, являются:

- Напряжённость электрического поля E (В/м) и напряжённость магнитного поля H (А/м). Они используются для нормирования ЭМП в диапазоне частот от 10 кГц до 300 МГц.

- Плотность потока энергии (ППЭ) или плотность потока мощности (ППМ) (Вт/м2, мкВт/см2). Это основной нормируемый параметр для частот от 300 МГц до 300 ГГц.

- Энергетическая экспозиция – произведение плотности потока энергии на время облучения. Она характеризует суммарную энергетическую нагрузку на человека за определённое время.

- Частота излучения f и длина волны λ. В используемой установке частота составляет 10 ГГц, длина волны равна 3 см.

- Мощность излучения P, регистрируемая приёмной антенной.

- Эффективная площадь приёмной антенны, которая зависит от длины волны и коэффициента усиления антенны.

- Коэффициент экранирования Kэкр – отношение мощности излучения без защитного экрана к мощности с экраном. Он показывает, во сколько раз ослабляется излучение данным экраном.

Для оценки интенсивности облучения в дальней зоне используется плотность потока энергии. Экспериментальное значение ППЭ определяется через отношение измеренной мощности к эффективной площади приёмной антенны. Теоретическое значение ППЭ рассчитывается через мощность генератора, коэффициент усиления передающей антенны и квадрат расстояния до источника.

Электромагнитные поля радиочастотного диапазона могут оказывать на человека несколько видов воздействия:

- Механическое воздействие – силы, возникающие при взаимодействии тока и магнитного поля.

- Тепловое воздействие – нагрев тела и отдельных органов за счёт поглощения энергии ЭМП.

- Нетепловое (информационное и биологическое) воздействие – изменение функционального состояния организма без заметного нагрева.

При взаимодействии переменного ЭМП с телом человека возникают поляризация, вихревые токи и заряды. Колебания свободных зарядов (ионов) приводят к увеличению токов проводимости и потерям энергии, связанным с электрическим сопротивлением среды. Вращение дипольных молекул влияет на токи смещения и диэлектрические потери, обусловленные вязкостью среды. Излучение вплоть до частоты 300 ГГц не относится к ионизирующим, так как энергия электромагнитного поля в этом диапазоне недостаточна для ионизации атомов.

Результатом вредного воздействия могут быть заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, электромагнитная катаракта, выпадение волос и другие нежелательные последствия. Для ограничения вредного воздействия установлены предельно допустимые уровни (ПДУ) по ГОСТ 12.1.006-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03. В диапазоне СВЧ нормируется плотность потока энергии и энергетическая экспозиция с учётом времени облучения.

Защита персонала от СВЧ-излучения осуществляется комплексом организационных и технических мероприятий.

Основные виды защиты:

- Снижение мощности излучения в самом источнике – наиболее эффективный путь.

- Увеличение расстояния от источника до рабочего места. В дальней зоне плотность потока энергии убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, поэтому даже небольшое удаление существенно снижает облучение.

- Изменение ориентации рабочего места относительно направления максимума излучения антенны. Диаграмма направленности рупорной антенны узкая, поэтому отклонение на 10–20° резко уменьшает мощность.

- Экранирование – применение отражающих и поглощающих экранов. К отражающим относятся металлизированные резины, медные сетки, металлизированные ткани. К поглощающим – резина со сложной поверхностью, кювета с дистиллированной водой и другие материалы, ослабляющие излучение за счёт диэлектрических потерь.

- Средства индивидуальной защиты – специальные радиозащитные очки, халаты, фартуки из металлизированной ткани.

- Организационные меры – ограничение времени облучения, дистанционное управление, блокировки, периодический контроль уровней ЭМП.

Эффективность защиты оценивается коэффициентом экранирования Kэкр. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее ослабляется излучение. Эффективность экрана зависит от размера ячейки сетки (мелкая сетка эффективнее, так как размер ячейки много меньше длины волны), материала и конструкции экрана, частоты излучения, а также взаимного расположения источника, экрана и точки измерения.

Наиболее эффективными экранами в лабораторной работе оказались резина со сложной поверхностью, металлизированная резина, оргстекло с водой и мелкая медная сетка: при их использовании мощность не регистрировалась прибором. Обычная резина дала коэффициент экранирования около 50, крупная и средняя медные сетки – 16,7 и 10 соответственно, защитные ткани – 5 и 2,5, а оргстекло – всего 1,42, то есть практически не ослабляло СВЧ-излучение.

Таким образом, для эффективной защиты от СВЧ-излучения необходимо сочетать увеличение расстояния, правильную ориентацию рабочего места и применение экранов с высоким коэффициентом экранирования.

Выполнение работы

- Результаты измерений.

Таблица 1 – результаты замеров зависимости мощности от расстояния до 30 см

| l, см | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.13 | 0.30 | 0.085 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.065 |
| l, см | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| P, мВт | 0.085 | 0.06 | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 |
| l, см | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| P, мВт | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |

Таблица 2 – результаты замеров зависимости мощности от расстояния от 35 см до 90

| l, см | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |

Таблица 3 – результаты замеров зависимости мощности от угла поворота на расстоянии 20.5 см

| Угол, ° | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт (от себя) | 0.065 | 0.004 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P, мВт (на себя) | 0.065 | 0.0065 | 0.004 | 0.003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4 – результаты замеров мощности излучения при экранировании

| Тип экрана | Без экрана | Защ. ткань №1 | Защ. ткань №2 | Оргстекло | Медная сетка (м) | Медная сетка (с) | Медная сетка (к) | Клювета с водой | Резина (с.п.) | Резина (м) | Резина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.07 | 0.01 | 0.035 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.06 |

Таблица 5 – результаты замеров зависимости излучения мобильного телефона от угла поворота

| Показания в мкА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон, № | Угол, ° |  |  |
|  | 0° | 90° | 180° |
| 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

- Расчёты по полученным измерениям.

Формулы:

Kэкр=Pбез экранаPc экраном

ППЭ=PS

S=λ24π*G=0.0324π*55=0.00394 м2

l = 5 см

λ = 3 см

Gпр = 55

ППЭ для телефона при 1мкА = 0.35 мкВт/см2

Таблица 6 – расчёты значений ППЭ для измерений до 30 см

| l, см | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.13 | 0.30 | 0.085 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.065 |
| ППЭ эк. п., мВт/м2 | 33.003 | 76.16 | 21.579 | 45.696 | 20.309 | 43.157 | 20.309 | 33.003 | 17.771 | 25.387 | 16.501 |
| l, см | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| P, мВт | 0.085 | 0.06 | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 |
| ППЭ эк. п., мВт/м2 | 21.579 | 15.232 | 19.04 | 12.693 | 19.04 | 12.693 | 15.232 | 10.155 | 12.693 | 10.155 | 11.424 |
| l, см | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| P, мВт | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| ППЭ эк. п., мВт/м2 | 7.616 | 10.155 | 7.616 | 10.155 |

Таблица 7 – расчёты значений ППЭ для измерений от 35 см до 90

| l, см | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
| ППЭ эк. п., мВт/м2 | 6.093 | 5.077 | 5.077 | 3.808 | 2.539 | 2.539 | 2.285 | 2.285 | 2.031 | 1.269 | 1.269 | 0.508 |

Таблица 8 – расчёты значений коэффициента экранирования для материалов

| Тип экрана | Без экрана | Защ. ткань №1 | Защ. ткань №2 | Оргстекло | Медная сетка (м) | Медная сетка (с) | Медная сетка (к) | Клювета с водой | Резина (с.п.) | Резина (м) | Резина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0.07 | 0.01 | 0.035 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.06 |
| K | 1 | 7 | 2 | 1.167 | - | 7 | 1.556 | 70 | 70 | 35 | 1.167 |

Таблица 9 – расчёты значений ППЭ для излучения телефона

| ППЭ, мкВт/см2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон, № | Угол, ° |  |  |
|  | 0° | 90° | 180° |
| 1 | 0.14 | 0.035 | 0.035 |
| 2 | 0.315 | 0.035 | 0.035 |
| 3 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |

- Графическое представление замеров и объяснение.

Рисунок 1 – График зависимости мощности от расстояния до 30 см

Объяснение: На графике видна немонотонная зависимость мощности от расстояния: наблюдаются чередующиеся подъёмы и спады. Такой колебательный характер объясняется интерференцией прямой волны, идущей от передающей антенны, и волн, отражённых от приёмной антенны и окружающих предметов. Когда фазы прямой и отражённой волн совпадают, происходит увеличение результирующей амплитуды (максимум), а при противоположных фазах — её уменьшение (минимум). С увеличением расстояния общая тенденция — снижение мощности, поскольку излучение распределяется по всё большей площади, и на приёмную антенну попадает меньше энергии. Это проявляется в постепенном уменьшении огибающей графика.

Рисунок 2 – График зависимости мощности от расстояния от 35 до 90 см

Объяснение: В дальней зоне, которая для данной установки начинается примерно с 27 см, зависимость мощности от расстояния становится монотонно убывающей. Мощность падает обратно пропорционально квадрату расстояния (P∼1l2). Небольшие отклонения от плавного спада связаны с остаточным влиянием отражённых волн и погрешностью измерительного прибора.

Рисунок 3 – Диаграмма направленности в полярных координатах

Объяснение: На рисунке представлена диаграмма направленности рупорной антенны в полярных координатах. По радиусу отложена мощность излучения P (мВт), по углу — направление относительно оси антенны. Основной лепесток направлен вдоль оси рупора (угол 0°). При отклонении от этого направления мощность резко уменьшается: уже при 5–10° она падает в несколько раз, а при 20° и более практически не регистрируется прибором. Такая форма диаграммы объясняется направленными свойствами рупорной антенны: излучение сосредоточено в узком телесном угле. Это означает, что для защиты персонала достаточно изменить ориентацию рабочего места так, чтобы оно находилось вне основного лепестка диаграммы направленности.

- Анализ принципов работы защиты экранов

Наилучшие защитные свойства показали: мелкая медная сетка (полное экранирование), кювета из оргстекла с водой (K = 70), резина со сложной поверхностью (K = 70) и резина металлизированная (K = 35).

Защитные ткани обладают К от 2 до 7. Ослабление осуществляется за счёт отражения электромагнитных волн материалами, входящими в состав ткани (металлизированные нити, проводящие волокна).

Медные сетки ослабляют воздействие электромагнитных волн за счет отражения и вихревых токов. Эффективность сетки напрямую зависит от размера ячейки: с его увеличением эффективность резко падает, т.к. это приводит к уменьшение суммарного магнитного поля, направленного против внешнего.

Резина со сложной поверхностью и кювета из оргстекла с водой обладают высоким коэффициентом ослабления (К = 70). Ослабление осуществляется за счет поглощения электромагнитных волн.

Резина со сложной поверхностью обладает большей площадью и неровной поверхностью по сравнению с обычной резиной, что позволяет добиться высокого коэффициента ослабления, за счет поглощения и многократного переотражения волн.

Диэлектрики вроде обычной резины или оргстекла обладают низкими коэффициентами ослабления (K ~ 1.1). Можно сделать вывод, что эффективность экрана определяется наличием проводящих или поглощающих компонентов. Для наилучшей защиты необходимо комбинировать отражающие и поглощающие материалы.

Металлизированная резина имеет средний коэффициент ослабления (К=35) из-за сочетания свойств поглощения электромагнитных волн и отражения, как в случае с металлической сеткой.

- Анализ излучения телефонов

Из таблицы видно, что для телефонов № 1 и № 2 наблюдается выраженная зависимость уровня излучения от угла поворота. Максимальное значение ППЭ достигается при угле 0°: у первого телефона оно составляет 0,14 мкВт/см², у второго — 0,315 мкВт/см². При повороте на 90° и 180° уровень излучения падает до 0,035 мкВт/см. Это указывает на то, что основная часть энергии излучается в направлении экрана. Такая неравномерность объясняется расположением встроенной антенны внутри корпуса, а также конструктивными особенностями телефона: металлические элементы корпуса экранируют излучение в боковых и заднем направлениях.

Телефон № 3 показал одинаковое значение ППЭ (0,035 мкВт/см²) при всех трёх углах поворота. Это может быть связано с иной конструкцией антенны, обеспечивающей более равномерное излучение, либо с тем, что в момент измерения мощность передатчика этого телефона была ниже (например, из-за лучших условий приёма сигнала от базовой станции, что привело к автоматическому снижению мощности). Также нельзя исключать более эффективное экранирование корпуса, снижающее уровень излучения во всех направлениях. В любом случае его излучение оказалось минимальным и стабильным среди исследованных образцов.

Сравнение полученных значений с нормативными показывает, что все измеренные уровни ППЭ значительно ниже предельно допустимых. Для населения ПДУ составляет 10 мкВт/см², для работающих с источниками СВЧ — 1000 мкВт/см². Таким образом, при данных условиях облучение не представляет опасности. Однако следует учитывать, что лабораторные измерения проводились в идеализированных условиях: в реальной сети мощность телефона может автоматически повышаться при плохом приёме, а также возрастать при передаче данных. Поэтому для снижения воздействия рекомендуется использовать гарнитуру или громкую связь, не закрывать рукой зону антенны и по возможности держать устройство на расстоянии от тела.