Функциональные и нефункциональные требования

Проект: IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия. Этап 2 — бизнес-анализ и формирование требований

Документ содержит перечень требований к IoT-платформе управления инфраструктурой предприятия. Функциональные требования (ФР) описывают состав автоматизируемых функций, нефункциональные требования (НФР) — характеристики качества системы. Каждое требование имеет уникальный идентификатор, используемый для трассировки на бизнес-процессы (БП) и варианты использования (UC), а в дальнейшем — на архитектурные решения и программу испытаний.

Часть I. Функциональные требования

1. Управление жизненным циклом и учёт техники

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-1.1 | Система должна обеспечивать регистрацию инцидентов (неисправностей) как вручную пользователями (Рядовой сотрудник, Диспетчер инфраструктуры), так и автоматически по сигналам телеметрии, потере связи и событиям видеоаналитики. | БП-1.1, UC-1.1 |
| ФР-1.2 | Система должна поддерживать управление жизненным циклом оборудования со статусами «На складе», «Выдано», «В эксплуатации», «Неисправно», «В ремонте», «На обслуживании», «Списано» и контролировать допустимость переходов между ними. | БП-1.1–1.4 |
| ФР-1.3 | Система должна автоматически генерировать заявки на плановое техническое обслуживание при наступлении заданной календарной даты либо при достижении порогового значения наработки по данным телеметрии. | БП-1.3, UC-1.5 |
| ФР-1.4 | Система должна вести учёт выдачи и возврата техники с привязкой учётного номера к профилю сотрудника или к зоне (помещению) и с указанием срока закрепления. | БП-1.2, UC-1.2, UC-1.3 |
| ФР-1.5 | Система должна поддерживать идентификацию экземпляра оборудования по QR- или NFC-метке и по учётному номеру с открытием карточки устройства. | UC-1.1, UC-1.6 |
| ФР-1.6 | Система должна вести паспорт устройства, включающий характеристики, историю статусов, историю ремонтов и обслуживания, перечень использованных запчастей, текущее закрепление и местоположение. | БП-1.1, БП-1.3 |
| ФР-1.7 | Система должна поддерживать процедуру списания оборудования с согласованием, автоматическим снятием закрепления, удалением с карты, деактивацией связанных сценариев и формированием акта списания. | БП-1.4, UC-1.4 |
| ФР-1.8 | Система должна поддерживать проведение инвентаризации: формирование ведомости, подтверждение наличия сканированием меток и по факту поступления телеметрии, автоматическое построение ведомости расхождений. | БП-1.5, UC-1.6 |
| ФР-1.9 | Система должна вести учёт расходных материалов и ЗИП с резервированием под заявки на ремонт и техническое обслуживание и списанием по факту использования. | БП-1.3, UC-1.5 |
| ФР-1.10 | Система должна поддерживать жизненный цикл заявки со статусами «Создана», «На согласовании», «Назначена», «В работе», «Решена», «Закрыта», «Отклонена» и контролировать нормативные сроки исполнения. | БП-1.1–1.3 |

2. Подключение (онбординг), конфигурация и справочники IoT

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-2.1 | Система должна вести динамический справочник типов устройств с описанием модели данных, телеметрических метрик с единицами измерения и допустимыми диапазонами, поддерживаемых команд и сетевых протоколов (MQTT, CoAP, Modbus, HTTP/REST). | БП-2.4, UC-2.4 |
| ФР-2.2 | Система должна обеспечивать добавление новых типов датчиков, камер, устройств контроля и специальной техники силами инженера-интегратора без доработки программного кода платформы. | БП-2.4, UC-2.4 |
| ФР-2.3 | Система должна поддерживать модерацию и версионирование профилей типов устройств: публикация новой версии не должна нарушать работу устройств, подключённых по предыдущей версии. | БП-2.4, UC-2.4 |
| ФР-2.4 | Система должна обеспечивать процедуру онбординга нового устройства: присвоение UID/MAC, конфигурирование сетевых параметров и прошивки, привязку протокола обмена, калибровку и автоматическую валидацию (тест связи и проверка структуры пакетов данных). | БП-2.1, UC-2.1 |
| ФР-2.5 | Система должна контролировать уникальность идентификаторов и учётных номеров устройств и блокировать регистрацию дубликатов. | UC-2.1 |
| ФР-2.6 | Система должна поддерживать дистанционное обновление программного обеспечения (прошивок) устройств группами с пилотным развёртыванием, контролем доли отказов и возможностью отката на предыдущую версию. | БП-2.6, UC-2.6 |
| ФР-2.7 | Система должна поддерживать корректный вывод устройства из эксплуатации с анализом зависимостей (сценарии, группы, размещение, открытые заявки) и их деактивацией или переназначением. | БП-2.6, UC-2.7 |
| ФР-2.8 | Система должна поддерживать объединение устройств в логические группы для группового управления, назначения уставок и применения сценариев. | БП-2.3 |

3. Сценарии автоматизации и оперативное управление

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-3.1 | Система должна предоставлять конструктор правил автоматического реагирования, позволяющий без программирования задавать триггеры (сигнал датчика, событие видеоаналитики, изменение статуса, расписание), условия-фильтры (зона, тип устройства, время, режим работы) и целевые действия. | БП-2.2, UC-2.2 |
| ФР-3.2 | Система должна поддерживать в качестве действий сценария отправку команды устройству или группе, включение сигнализации, блокировку и разблокировку проходов, изменение режима инженерных систем, отправку уведомления роли или пользователю, автоматическое создание заявки и запись в журнал. | БП-2.2, Прил. А |
| ФР-3.3 | Система должна поддерживать режим безопасного тестирования сценариев (Dry Run) на виртуальных или реальных сигналах с полным логированием и без воздействия на физическое оборудование. | БП-2.2, UC-2.2 |
| ФР-3.4 | Система должна поддерживать жизненный цикл сценария со статусами «Черновик», «Готов к активации», «На согласовании», «Активен», «Приостановлен» и согласование правил, затрагивающих режимные зоны, системы безопасности и автономную технику. | БП-2.2, UC-2.2 |
| ФР-3.5 | Система должна разрешать конфликты одновременного управления одним устройством на основании приоритетов сценариев и фиксировать факт конфликта в журнале. | БП-2.2, UC-2.2 |
| ФР-3.6 | Система должна обеспечивать ручной перехват управления оператором с приоритетом над автоматическими сценариями, временной блокировкой конкурирующих правил и последующим автоматическим возвратом в штатный режим. | БП-2.3, UC-2.3 |
| ФР-3.7 | Система должна вести журнал выполнения сценариев с детализацией по шагам: исходное событие, результат проверки условий, перечень отправленных команд и статусы их подтверждения. | БП-2.2, UC-5.2 |
| ФР-3.8 | Система должна выполнять повторную отправку команды при отсутствии подтверждения (ACK) в контрольное время и формировать аларм о недоступности устройства при исчерпании попыток. | БП-2.3, UC-2.3 |
| ФР-3.9 | Система не должна выполнять сценарии для устройств в статусах «В ремонте», «На обслуживании» и «Списано». | БП-2.2, БП-1.3 |
| ФР-3.10 | Система должна автоматически приостанавливать сценарий, многократно завершающийся неуспехом, и уведомлять его автора. | БП-2.2 |

4. Мониторинг телеметрии и обработка алармов

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-4.1 | Система должна принимать, проверять на соответствие профилю типа и сохранять телеметрию устройств в виде временных рядов с возможностью построения графиков за период. | БП-2.5, UC-2.5 |
| ФР-4.2 | Система должна поддерживать задание пороговых значений (уставок) для метрик на уровне типа устройства и отдельного экземпляра и формировать алармы с уровнями критичности при их нарушении. | БП-2.5, UC-2.5 |
| ФР-4.3 | Система должна контролировать наличие связи с устройствами по сигналу heartbeat и формировать событие при его отсутствии в течение заданного времени. | БП-2.5 |
| ФР-4.4 | Система должна поддерживать квитирование алармов ответственным пользователем и автоматическую эскалацию неквитированных алармов по истечении нормативного времени. | БП-2.5, UC-2.5 |
| ФР-4.5 | Система должна обеспечивать переход от карточки аларма к созданию заявки на ремонт или внеплановое обслуживание в один шаг. | UC-2.5 |

5. Модуль видеоаналитики (CV) и инциденты безопасности

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-5.1 | Модуль компьютерного зрения должен автоматически фиксировать нарушения (отсутствие СИЗ, нахождение в опасной зоне, задымление, оставленный предмет, проникновение на периметр), привязывать стоп-кадр и видеофрагмент к камере, времени и зоне и формировать уведомление специалисту по безопасности. | БП-3.1, UC-3.1 |
| ФР-5.2 | Система должна поддерживать интерфейс валидации инцидентов с решениями «Подтверждено» и «Ложное срабатывание» и передачей отклонённых материалов в датасет для переобучения нейросети. | БП-3.1, UC-3.1 |
| ФР-5.3 | Система должна поддерживать настройку контролируемых классов нарушений раздельно по зонам и камерам, включая расписание контроля. | БП-3.1 |
| ФР-5.4 | Система должна обеспечивать запуск защитных сценариев автоматического реагирования по событию видеоаналитики критичного класса. | БП-3.1, БП-2.2 |
| ФР-5.5 | Система должна обеспечивать просмотр видеопотока в реальном времени и доступ к видеоархиву с поиском по камере, зоне и интервалу времени. | БП-3.2, UC-3.2 |
| ФР-5.6 | Система должна поддерживать формирование карточки расследования, выгрузку видеофрагментов с контрольной суммой и защиту выгруженных материалов от автоматического удаления по сроку хранения. | БП-3.2, UC-3.2 |
| ФР-5.7 | Система должна вести статистику по классам нарушений и доле ложных срабатываний для оценки качества работы моделей компьютерного зрения. | БП-3.1, БП-5.3 |

6. Пространственный учёт и GIS

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-6.1 | Система должна поддерживать загрузку, масштабирование и координатную привязку 2D/3D-планов этажей и территорий в векторном и растровом форматах. | БП-4.1, UC-4.1 |
| ФР-6.2 | Система должна поддерживать разметку зон на плане с указанием типа (цех, склад, офис, охраняемый периметр), уровня доступа и ответственных лиц, а также утверждение режимных зон специалистом по безопасности. | БП-4.1, UC-4.1 |
| ФР-6.3 | Система должна обеспечивать одиночное (перетаскиванием) и массовое (по контуру зоны, по шаблону либо импортом CSV/JSON) позиционирование устройств на карте с контролем конфликтов наложения и выходов за границы зон. | БП-4.2, UC-4.2 |
| ФР-6.4 | Система должна отображать на интерактивной карте текущий статус, уровень критичности и телеметрию размещённых устройств с обновлением в реальном времени. | БП-4.2, НФР-4.1 |
| ФР-6.5 | Система должна поддерживать версионирование карт: при публикации новой версии предыдущая сохраняется в истории, а привязка ранее размещённых устройств автоматически проверяется. | БП-4.1, UC-4.1 |
| ФР-6.6 | Система должна обеспечивать фильтрацию отображаемых на карте объектов по типу устройства, статусу, зоне и принадлежности к сценариям. | БП-4.2 |

7. Администрирование, аудит, уведомления и отчётность

| Код | Формулировка требования | Трассировка |
| --- | --- | --- |
| ФР-7.1 | Система должна обеспечивать управление учётными записями, назначение ролей и определение области видимости пользователя по зонам и типам оборудования. | БП-5.1, UC-5.1 |
| ФР-7.2 | Система должна контролировать несовместимые сочетания ролей и требовать согласования при назначении привилегированных ролей. | БП-5.1, UC-5.1 |
| ФР-7.3 | Система должна при блокировке учётной записи проверять наличие незакрытых заявок и закреплённого за пользователем оборудования и инициировать процедуру возврата. | БП-5.1, UC-1.3 |
| ФР-7.4 | Система должна вести неизменяемый глобальный журнал событий, фиксирующий действия пользователей и системные события с указанием автора, времени, объекта, исходного и итогового состояния. | БП-5.2, UC-5.2 |
| ФР-7.5 | Система должна обеспечивать поиск, фильтрацию и выгрузку записей журнала по периоду, автору, роли, объекту, типу события и зоне с фиксацией самого факта выгрузки. | БП-5.2, UC-5.2 |
| ФР-7.6 | Система должна поддерживать многоканальную доставку уведомлений (интерфейс системы, push, электронная почта) с настройкой подписок по ролям, зонам и уровням критичности. | БП-2.5, БП-3.1 |
| ФР-7.7 | Система должна поддерживать автоматическую эскалацию событий и заявок при отсутствии реакции ответственного в нормативный срок. | БП-1.1, БП-2.5, БП-3.1 |
| ФР-7.8 | Система должна предоставлять аналитические дашборды с показателями доступности оборудования, структуры и сроков исполнения заявок, доли ТО, выполненных в срок, числа и классов инцидентов безопасности, складских остатков. | БП-5.3, UC-5.3 |
| ФР-7.9 | Система должна обеспечивать формирование отчётов за произвольный период в разрезах подразделений, зон и типов оборудования с выгрузкой в файл и настройкой регулярной рассылки. | БП-5.3, UC-5.3 |
| ФР-7.10 | Система должна предоставлять личный кабинет пользователя с перечнем его заявок, закреплённой техники и уведомлений. | БП-1.2, UC-1.2 |

Часть II. Нефункциональные требования

1. Надёжность и доступность

- НФР-1.1 (коэффициент готовности). Коэффициент доступности платформы (Uptime) должен составлять не менее 99,9 % в год, что соответствует допустимому суммарному простою не более 8,76 часов в год.

- НФР-1.2 (отказоустойчивость канала связи). При сбое сетевого соединения с физическими устройствами система должна локально буферизовать телеметрию на уровне шлюзов и контроллеров с последующей досылкой данных после восстановления связи; глубина локального буфера — не менее 24 часов.

- НФР-1.3 (резервирование). Критичные компоненты платформы (брокер сообщений, сервер приложений, база данных) должны быть развёрнуты в отказоустойчивой конфигурации, исключающей единую точку отказа.

- НФР-1.4 (резервное копирование). Полное резервное копирование базы данных должно выполняться не реже одного раза в сутки; целевое время восстановления (RTO) — не более 4 часов, целевая точка восстановления (RPO) — не более 15 минут.

- НФР-1.5 (частичная деградация). При недоступности модуля видеоаналитики или картографического сервиса остальные функции системы должны сохранять работоспособность.

2. Производительность и масштабируемость

- НФР-2.1 (время реакции на ручные команды). Задержка передачи управляющего сигнала от интерфейса оператора до отправки в протокол обмена устройства не должна превышать 500 мс в 95 % случаев.

- НФР-2.2 (скорость автоматического срабатывания). Выполнение автоматического сценария при наступлении критического события (аларм датчика или событие видеоаналитики) должно занимать не более 200 мс с момента поступления события в шину событий.

- НФР-2.3 (масштабируемость по устройствам). Архитектура системы должна поддерживать одновременный приём телеметрии и обработку сигналов не менее чем от 50 000 активных устройств без снижения заявленных показателей производительности.

- НФР-2.4 (одновременные пользователи). Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 500 пользователей веб-интерфейса без деградации времени отклика.

- НФР-2.5 (время отклика интерфейса). Время отклика типовых операций пользовательского интерфейса (открытие карточки, применение фильтра, поиск) не должно превышать 2 секунд в 95 % случаев.

- НФР-2.6 (горизонтальное масштабирование). Увеличение пропускной способности подсистем приёма телеметрии и исполнения сценариев должно достигаться добавлением узлов без остановки системы.

3. Безопасность

- НФР-3.1 (аутентификация и авторизация). Разграничение прав пользователей должно строго соответствовать ролевой модели (RBAC) с поддержкой ролей: Администратор системы, Руководитель предприятия, Специалист по безопасности, Инженер-интегратор, Оператор устройств, Диспетчер инфраструктуры, Технический специалист, Менеджер склада, Рядовой сотрудник. Для привилегированных ролей должна поддерживаться многофакторная аутентификация.

- НФР-3.2 (аудит событий). Все действия пользователей (команды управления, квитирование алармов, изменения статусов и прав доступа) и системные события должны сквозным образом фиксироваться в неизменяемом глобальном журнале событий с хранением истории не менее 3 лет.

- НФР-3.3 (шифрование). Передача данных между устройствами, сервером и веб-клиентами должна осуществляться с использованием защищённых протоколов (TLS 1.3, MQTTS, HTTPS).

- НФР-3.4 (аутентификация устройств). Каждое устройство должно проходить взаимную аутентификацию при подключении (сертификат или индивидуальный ключ); неопознанные устройства к шине событий не допускаются.

- НФР-3.5 (защита видеоданных). Доступ к видеопотокам и архиву должен предоставляться только в пределах области видимости пользователя по зонам; каждое обращение к архиву фиксируется в журнале аудита.

- НФР-3.6 (парольная политика и сессии). Система должна обеспечивать требования к сложности паролей, блокировку учётной записи после серии неуспешных попыток входа и принудительное завершение неактивных сессий.

- НФР-3.7 (защита от опасных действий). Команды, способные привести к остановке оборудования или разблокировке периметра, должны требовать дополнительного подтверждения и фиксироваться в журнале с повышенным уровнем значимости.

4. Удобство использования

- НФР-4.1 (интерактивная карта). Отображение статусов и телеметрии устройств на интерактивной GIS-карте должно обновляться в режиме реального времени (WebSocket или Server-Sent Events) с задержкой отрисовки не более 1 секунды.

- НФР-4.2 (мобильная работа). Интерфейс технического специалиста и менеджера склада должен быть адаптирован для работы на мобильных устройствах, включая сканирование QR- и NFC-меток.

- НФР-4.3 (единообразие терминологии). Наименования объектов, статусов и действий в интерфейсе должны соответствовать глоссарию предметной области.

- НФР-4.4 (конструктор без программирования). Создание сценария автоматического реагирования должно выполняться пользователем соответствующей роли в графическом конструкторе без написания программного кода.

- НФР-4.5 (информативность сообщений об ошибках). Сообщения об ошибках должны содержать причину и рекомендуемое действие пользователя; при пакетных операциях формируется протокол с построчными причинами отказа.

- НФР-4.6 (язык интерфейса). Пользовательский интерфейс и отчётные формы должны быть выполнены на русском языке; архитектура должна допускать добавление других языков без изменения программного кода.

5. Расширяемость и сопровождаемость

- НФР-5.1 (расширение номенклатуры устройств). Добавление нового типа датчика, камеры или устройства контроля должно выполняться конфигурированием через справочник типов устройств, без изменения программного кода и без остановки системы.

- НФР-5.2 (модульность). Подсистемы приёма телеметрии, исполнения сценариев, видеоаналитики, картографии и учёта техники должны быть реализованы как слабосвязанные компоненты с явно определёнными интерфейсами взаимодействия.

- НФР-5.3 (совместимость версий). Обновление профиля типа устройства не должно нарушать работу экземпляров, подключённых по предыдущей версии профиля.

- НФР-5.4 (документирование интерфейсов). Все программные интерфейсы взаимодействия должны быть документированы в машиночитаемом виде (например, спецификация OpenAPI) и версионироваться.

- НФР-5.5 (тестируемость). Система должна предоставлять эмулятор устройств и режим тестового прогона сценариев, позволяющие проверять конфигурацию без воздействия на продуктивное оборудование.

6. Интеграция и требования к данным

- НФР-6.1 (протоколы обмена). Система должна поддерживать взаимодействие с устройствами по протоколам MQTT, CoAP, Modbus и HTTP/REST с возможностью добавления новых адаптеров.

- НФР-6.2 (внешние системы). Система должна предоставлять программный интерфейс для интеграции с кадровой и учётной системами предприятия (синхронизация сотрудников и подразделений, передача данных о движении основных средств).

- НФР-6.3 (импорт и экспорт). Система должна поддерживать импорт и экспорт справочных и учётных данных, а также координат размещения устройств в форматах CSV и JSON.

- НФР-6.4 (сроки хранения данных). Детальная телеметрия должна храниться не менее 12 месяцев, агрегированные показатели — не менее 3 лет, видеоархив — не менее 30 суток, а материалы подтверждённых инцидентов — не менее 1 года.

- НФР-6.5 (единое время). Все компоненты системы и подключаемые устройства должны использовать единый источник точного времени; расхождение меток времени не должно превышать 1 секунды.

- НФР-6.6 (целостность данных). Система должна исключать физическое удаление карточек устройств, заявок и инцидентов: вывод из обращения выполняется переводом в архивное состояние с сохранением истории.

7. Условия эксплуатации и соответствие

- НФР-7.1 (клиентское окружение). Веб-интерфейс должен корректно работать в актуальных версиях распространённых браузеров без установки дополнительного программного обеспечения на рабочее место пользователя.

- НФР-7.2 (развёртывание). Система должна допускать развёртывание в закрытом контуре предприятия без доступа в сеть Интернет.

- НФР-7.3 (мониторинг платформы). Система должна предоставлять собственные метрики работоспособности компонентов и журналы для внешней системы мониторинга.

- НФР-7.4 (защита персональных данных). Обработка сведений о сотрудниках и видеоматериалов с их изображением должна соответствовать требованиям законодательства о персональных данных и внутренним регламентам предприятия.

- НФР-7.5 (эксплуатационная документация). В комплект поставки должны входить руководства пользователя по ролям и руководство администратора, содержащее порядок развёртывания, настройки и восстановления системы.

Чек-листы проверки документа «Функциональные и нефункциональные требования»

Проверка выполнена по ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 и РД 50-34.698-90, а также перекрёстно с документами 3 («Модель вариантов использования») и 4 («Функциональные и нефункциональные требования»). Чек-листы проверяют не только оформление, но и содержание: внутреннюю согласованность, покрытие ролей и функций, статусы, терминологию, трассировку между документами. Результат пункта — «Пройдено» или «Не пройдено» (частичное выполнение засчитывается как «Не пройдено»). Пункты, для проверки которых нет артефакта (глоссарий, модель бизнес-процессов, модель сущностей), помечены «Не проверялось» и в итог не входят. Решение по чек-листу: 90 % и выше — принять; 70–89 % — принять с замечаниями; ниже 70 % — вернуть на доработку.

Чек-лист 1. Оформление и паспорт документа (ГОСТ 34.602, разд. 3)

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Формат А4, единый шрифт, заданы поля страницы | Пройдено — А4; Times New Roman; поля 25/20/20/20 мм. |
| 1.2 | Структура документа задана стилями заголовков | Пройдено — Heading 1 и Heading 2. |
| 1.3 | Шапка таблиц повторяется на новой странице | Пройдено — 7 из 7 таблиц. |
| 1.4 | Единый стиль кавычек | Пройдено — Прямых кавычек нет. |
| 1.5 | Указаны проект и этап работ | Пройдено — «IoT-платформа…, Этап 2». |
| 1.6 | Во введении расшифрованы ФР, НФР, БП, UC | Пройдено — Расшифровки есть. |

Итог: 6 из 6 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять

Чек-лист 2. Идентификация и структура требований

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Идентификаторы ФР уникальны | Пройдено — 56 из 56. |
| 2.2 | Идентификаторы НФР уникальны | Пройдено — 40 из 40. |
| 2.3 | Нумерация внутри групп без пропусков | Пройдено — 7 групп ФР и 7 категорий НФР. |
| 2.4 | Каждое ФР имеет трассировку | Пройдено — 56 из 56. |
| 2.5 | Требования сгруппированы по подсистемам и категориям | Пройдено — 7 функциональных групп, 7 категорий НФР. |

Итог: 5 из 5 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 3. Качество формулировок требований

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Единый шаблон «Система должна…» | Пройдено — 56 из 56 (ФР-5.1 — «Модуль…»). |
| 3.2 | В требовании одно сказуемое «должна» | Пройдено — 55 из 56; исключение — ФР-2.3. |
| 3.3 | Нет оценочных слов («быстро», «удобно», «эффективно») | Пройдено — Не найдено. |
| 3.4 | Отрицательное требование оформлено чётко | Пройдено — ФР-3.9 с перечнем статусов. |

Итог: 4 из 4 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 4. Нефункциональные требования: измеримость

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Арифметика НФР-1.1 верна | Пройдено — 99,9 % от 8760 ч = 8,76 ч простоя. |
| 4.2 | Надёжность выражена числами | Пройдено — НФР-1.2 (24 ч), 1.4 (RTO 4 ч, RPO 15 мин). |
| 4.3 | Производительность выражена числами | Пройдено — НФР-2.1–2.5: 500 мс, 200 мс, 50 000, 500, 2 с. |
| 4.4 | Сроки хранения заданы | Пройдено — НФР-3.2 (3 года), 6.4. |
| 4.5 | Безопасность опирается на конкретные механизмы | Пройдено — TLS 1.3, MQTTS, MFA, сертификаты. |
| 4.6 | Единицы измерения указаны везде, где есть числа | Пройдено — Нарушений нет. |
| 4.7 | Условия измерения заданы | Не пройдено — НФР-2.2, 2.3, 2.4: нет процентиля или профиля нагрузки; «без деградации» без порога. |
| 4.8 | Нет неопределённых формулировок | Не пройдено — НФР-7.1 «актуальные версии браузеров», НФР-3.6 «сложность паролей» без параметров, НФР-3.1 «строго». |

Итог: 6 из 8 проверок пройдено. Процент: 75,0 %. Решение: принять с замечаниями.

Чек-лист 5. Полнота требований к системе (ГОСТ 34.602, п. 2.6.1)

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Структура и функционирование (модульность, интерфейсы) | Пройдено — НФР-5.2, 5.4, 6.1. |
| 5.2 | Надёжность | Пройдено — НФР-1.1–1.5. |
| 5.3 | Защита информации от несанкционированного доступа | Пройдено — НФР-3.1–3.6. |
| 5.4 | Сохранность информации при авариях | Пройдено — НФР-1.2, 1.4. |
| 5.5 | Эргономика | Пройдено — НФР-4.1–4.6. |
| 5.6 | Диагностирование | Пройдено — НФР-7.3. |
| 5.7 | Режимы функционирования и деградация | Пройдено — НФР-1.5. |
| 5.8 | Эксплуатация и сопровождение | Пройдено — НФР-7.5, 7.3. |

Итог: 8 из 8 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 6. Внутренняя согласованность требований

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Числовые НФР не противоречат друг другу | Пройдено — 500 мс, 200 мс, 2 с, 1 с. |
| 6.2 | Статусы из ФР-3.9 входят в ФР-1.2 | Пройдено — «В ремонте», «На обслуживании», «Списано». |
| 6.3 | Роли в НФР-3.1 и в ФР совпадают | Пройдено — Расхождений нет. |
| 6.4 | Протоколы ФР-2.1 и НФР-6.1 совпадают | Пройдено — MQTT, CoAP, Modbus, HTTP/REST. |
| 6.5 | Форматы ФР-6.3 и НФР-6.3 совпадают | Пройдено — CSV и JSON. |
| 6.6 | Сроки хранения не конфликтуют | Пройдено — НФР-3.2, 6.4, ФР-5.6. |
| 6.7 | Внутренние ссылки указывают на существующие требования | Пройдено — ФР-6.4 → НФР-4.1. |
| 6.8 | ФР и НФР не дублируют друг друга без взаимных ссылок | Не пройдено — ФР-2.2 и НФР-5.1; ФР-2.3 и НФР-5.3; ФР-3.1 и НФР-4.4; ФР-3.3 и НФР-5.5; ФР-7.4 и НФР-3.2. |
| 6.9 | НФР-7.2 и ФР-7.6 не противоречат | Не пройдено — Закрытый контур без Интернета и push-уведомления: источник push не оговорён. |

Итог: 7 из 9 проверок пройдено. Процент: 77,8 %. Решение: принять с замечаниями.

Чек-лист 7. Трассировка на модель UC (документ 3)

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Все 19 UC документа 3 покрыты ФР | Пройдено — 19 из 19. |
| 7.2 | Каждое ФР трассируется на UC или БП | Пройдено — 56 из 56. |
| 7.3 | ФР-1.9 (ЗИП) соответствует UC-1.5 | Пройдено — Резервирование и списание есть. |
| 7.4 | ФР-3.5, 3.6 соответствуют UC-2.2, 2.3 | Пройдено — Приоритеты и перехват описаны. |
| 7.5 | Статусы заявок ФР-1.10 и UC согласованы | Пройдено — Противоречий нет. |
| 7.6 | Роли из ФР-1.1 есть в таблице акторов | Пройдено — Совпадают. |

Итог: 6 из 6 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Сводная таблица по чек-листам

| № | Чек-лист | Пройдено | % | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление и паспорт документа (ГОСТ 34.602, разд. 3) | 6 из 6 | 100 % | принять |
| 2 | Идентификация и структура требований | 5 из 5 | 100 % | принять |
| 3 | Качество формулировок требований | 4 из 4 | 100 % | принять |
| 4 | Нефункциональные требования: измеримость | 6 из 8 | 75,0 % | принять с замечаниями |
| 5 | Полнота требований к системе (ГОСТ 34.602, п. 2.6.1) | 8 из 8 | 100 % | принять |
| 6 | Внутренняя согласованность требований | 7 из 9 | 77,8 % | принять с замечаниями |
| 7 | Трассировка на модель UC (документ 3) | 6 из 6 | 100 % | принять |

Итог: 42 из 46 проверок пройдено. Процент: 91,3 %. Решение: принять.

Контролёр качества 5 ______________ (Щербак М. С.)